ТРАНСМИССИОННЫЙ ДОМКРАТ

МОДЕЛИ ES0701-0704 EQFS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Тип | ES0701 | ES0702 | ES0703 | ES0704 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| параметры |  |  |  |  |
| грузоподъемность, кг | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Высота min, мм | 170 | 230 | 230 | 230 |
| Высота max, мм | 680 | 760 | 880 | 880 |
| Размеры, мм | 930x525x270 | 940x530x290 | 990x560x320 | 1220x710x310 |
| Вес, кг | 46 | 69 | 87 | 135 |

# ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

до начала работы внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. Перед выполнением ремонта необходимо установить автомобиль на страховочные подставки и заблокировать его перемещение.

Используйте трансмиссионный домкрат подходящих размеров и грузоподъемности, чтобы поднимать, опускать и перемещать агрегаты трансмиссии автомобиля. Этот домкрат рассчитан на максимальную нагрузку 2000 кг. Не допускайте перегрузку домкрата во избежание поломки домкрата.

Всегда держите руки и пальцы в стороне от подвижных частей домкрата.

Закрепите	агрегат предохранительной цепью перед опусканием или перемещением.

Медленно опускайте агрегат, избегайте резких перемещений и остановок, которые могут вызвать смещение груза на установочном столе домкрата.

Настоящий домкрат предназначен для эксплуатации на твердой и ровной поверхности, способной выдержать вес груза. Применение домкрата на мягких и неровных поверхностях приводит к потере устойчивости домкрата и груза.

Не работайте с домкратом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. К работе на домкрате допускается обученный и опытный персонал. Если Вы не знакомы с приемами правильной и безопасной эксплуатации трансмиссионного домкрата, не работайте на нем до тех пор, пока не пройдете квалифицированную подготовку.

Использование трансмиссионного домкрата ограничивается снятием, установкой и перемещением агрегатов трансмиссии и дифференциалов в опущенном положении стола домкрата.

Несоблюдение вышеуказанных предупреждений может привести к падению агрегата, повреждению домкрата, получению серьезных травм и / или порче имущества.

| Порядок | работы |
| --- | --- |
| ВНИМАНИЕ Перед работой на домкрате снимите пластиковый колпачок с клапана. Несоблюдение этого условия может привести к неправильной работе. |  |

- Установите домкрат на рабочее место.

- Поверните рукоятку запорного клапана по часовой стрелке, чтобы закрыть запорный клапан.

З. Попеременно перемещайте рычаг насоса вверх и вниз, чтобы поднять установочный стол домкрата.

- Отрегулируйте винты наклона стола, чтобы адаптировать положение стола под форму агрегата трансмиссии.

- Отрегулируйте кулачки и цепь, чтобы зафиксировать агрегат на столе.

- Снимите агрегат трансмиссии с автомобиля.

- Медленно поверните рукоятку запорного клапана против часовой стрелки, чтобы опустить установочный стол. Медленно опустите стол с агрегатом.

- Выполните указанную процедуру в обратном порядке при установке агрегата трансмиссии на автомобиль.

## Обслуживание

Гидроцилиндр заправлен гидравлической жидкостью, для правильной работы домкрата уровень жидкость должен постоянно составлять прим. 8096. Проверяйте уровень и при необходимости долейте жидкость.

- Поверните рукоятку запорного клапана против часовой стрелки.

- Полностью опустите установочный стол.

З. Открутите воздушный клапан.

- Проведите визуальный осмотр отверстия воздушного клапана. Гидроцилиндр должен быть заполнен жидкость примерно на 80%.

- Заправляйте только чистую гидравлическую жидкость.

- Установите воздушный клапан на место.

### Смазка

При необходимости смажьте резьбу вала винтов наклона стола смазкой для трубной резьбы.

Производитель без уведомления может вносить изменения в конструкцию оборудования.